ČESKÝ NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

Bronpi Tudela

Instalaci musí vykonat odborník.

Naše odpovědnost se týká pouze samotného spotřebiče – krbových kamen. Jejich montáž musí být ve shodě s doporučeními sestavenými v tomto návodu a v souladu se zásadami řemesla.

1.1 Popis

- Krbová kamna jsou vyrobena z ocelového plechu a litinových odlitků.

- Krbová kamna obsahují části z dalších materiálů jako je žáruvzdorné keramické sklo, žáruvzdorné těsnění, šrouby, matice, plech apod.

- Z důvodu specifických požadavku montáže doporučuje dodavatel provedení montážních prací odbornou firmou.

DŘÍVE NEŽ PŘÍSTROJ NECHÁTE INSTALOVAT A ZAČNETE POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TYTO INSTRUKCE!

1.2 Návod k instalaci zařízení

- Všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem, musí být při montáži spotřebiče dodrženy zejména ČSN 73 4201, ČSN 06 1008, ČSN 73 4230

- Napojení kamen na komínový průduch a provedení komína musí být provedeno dle normy ČSN 73 4201 a  se souhlasem kominíka. Krbové vložky mohou dosáhnout svůj výkon a dobrou činnost jen tehdy, když jsou napojena na komín s dostatečným tahem.

- Pro dobrou funkci doporučujeme kamna napojit na samostatný komín

- Po ustavení a připojení ke kouřovodu si odzkoušejte a ověřte si, zda funkčnost jednotlivých komponentů nebyla v průběhu instalace narušena.

- U kamen s komínovou klapkou je při připojování kouřovodu NUTNÉ zajistit otáčení hřídele, na níž je litinová komínová klapka připevněna.

- Téměř vždy je potřeba instalovat komínovou klapku. Zlepšuje výkon a reguluje tah komína na požadovanou hodnotu.

- Podtlak v kouřovodu musí být  minimálně 12Pa. Lze zkontrolovat pomocí tahoměru.

- Ohniště musí být umístěno minimálně 1,5 m od hořlavého materiálu.

- V blízkosti ohniště se nesmí nacházet hořlavé předměty a hmoty.

- Po dobu užívání přístroje vypněte elektrické větráky, klimatizaci či digestoř.

- Při instalaci je nutno zajistit přiměřený přístup pro čištění spotřebiče, kouřovodu a komína

- Spotřebič musí být postaven na podlahách s odpovídající nosností a jestliže existující konstrukce nesplňující toto předběžné opatření, musí být  vhodně zajištěno (např. deskou rozkládající zatížení), aby byla dostatečná nosnost podlahy zajištěna

- Při provozu musí být zajištěn přívod větracího a vzduchu pro spalování zejména při současném provozu s jiným tepelným zařízením a dostatečný odvod spalin

Doporučené palivo

Doporučujeme raději používat tvrdé dřevo než měkké, jako vrbové, topolové atd..

Topte jen suchým dřevem - minimálně dva roky po nařezání.

Čerstvé dřevo je méně účinné obsahuje více pryskyřice, ba co víc, používání čerstvého nebo nevysušeného dřeva způsobuje dušení plamene, zvýšenou tvorbu sazí a hromadění dehtu a při jeho vznícení muže dojít k požáru.

Zakázané palivo

Minerály, uhlí atd.. Tropická dřeva jako mahagon.

Je zakázáno používat k zapálení plamene chemické produkty nebo plynové substrakce jako: olej, alkohol,benzín, naftalín, atd..

Technické informace :

| Celkový jmenovitý výkon | 13 kW |
| --- | --- |
| Účinnost | 82 % |
| Hodnota CO% při 13% O2 | 0,12 % |
| Teplota výstupních spalin | 260 stupňů Celsia |
| Doporučené palivo | Dřevo |
| Průměrná spotřeba paliva na jmen. výkon | 3,7 kg/hod |
| Hmotnost spotřebiče | cca 92 kg |
| Vývod kouřovodu | horní |
| Průměr vývodu | 150 mm |
| Max. délka polen | 45 cm |

První zatopení

Barva použita na povrchovou úpravu se při prvním zatápěni vypaluje. Důležité je po zatopeni postupně dosáhnout plného výkonu krbových kamen a topit několik hodin.

Během této doby místnost intenzivně větrejte a nedotýkejte se spotřebiče. Barva by se mohla poškodit. Při sezónním používání a při špatných tahových nebo povětrnostních podmínkách, je nutno věnovat zvýšenou pozornost při uvádění do provozu.

Běžné topení

Při zatápěni musí být rošt čistý. Na čistém roštu založte oheň z papíru a drobných třísek ze suchého měkkého dřeva. Nálož paliva zapalte přes dvířka, které ihned uzavřete. K zatápění se nesmi použit tekuté hořlaviny (benzin apod.). Regulační clonu přívodu vzduchu pod rošt otevřete. Pokud jste zařízení nepoužívali delší dobu, před opakovaným zapalováním je nutná kontrola, zda nedošlo k ucpání zplodinových cest.

Spalovací komora může být naplněně dřevem maximálně do 2/3 výšky topeniště, nepřeplňujte spalovací komoru příliš velkým množství dřeva, mohlo by dojít k přetopení a poškození kamen!

Pro dosáhnutí jmenovitého výkonu krbové vložky je potřebné postupně přiložit cca 3 - 5 kg dřeva. Určené dávka dřeva pro dosažení jmenovitého výkonu je 3,7 kg dřeva za hodinu. Doporučený interval přikládání pro udržení jmenovitého výkonu spotřebiče je cca 1 hodina.

Před přiložením dřeva do krbu je nutno vyčkat až opadne plamen, nesmi se přikládat dřevo do příliš velkého ohně. Topeniště musí být vždy uzavřeno, s výjimkou doplňováni paliva, aby se zabránilo unikání zplodin.

Regulace

Pro dosažení účinné regulace hoření jsou krbová kamna vybavena několika vstupy vzduchu pro spalování a 2 regulátory vzduchu:

A) Regulace primárního vzduchu

Regulátor se nachází ve spodní části kamen na dvířkách a zajišťuje přívod

vzduchu přes popelník a rošt směrem k palivu. Primární vzduch je nezbytný pro spalovací proces. Při roztápění kamen je nutné vždy otevřít přístup primárního vzduchu na maximum. Po dostatečném rozhoření a vytvoření žhavé vrstvy uhlíků je možné postupně snižovat přístup primárního vzduchu až do uzavření pro spalování s nízkou intenzitou.

Regulace primárního vzduchu se děje prostřednictvím posuvného regulátoru. Otevíráním nebo zavíráním mezery pro vstup vzduchu pomocí posuvného regulátoru dochází k regulaci intenzity hoření a spalovacího procesu. Nejdříve se nutné pootočit knoflík regulátoru jako šroub pro uvolnění, poté nastavit posuvný regulátor do požadované polohy a následně znovu pootočit knoflíkem regulátoru pro utažení šroubu.

Popelník je třeba pravidelně vyprazdňovat, aby velké množství popel neztěžovalo přístup primárního vzduchu pro spalování. Primární vzduch udržuje oheň při životě.

B) Sekundární vzduch

Přístup sekundárního vzduchu je přes horní část dvířek. Sekundární vzduch pomáhá k dosažení druhotného zahoření plynů a prachových částic, ke zvýšení výkonu a zajišťuje čištění skla vzduchovou clonou. Tento vzduch není ručně regulovatelný a je nasáván podle potřeby při hoření.

C) Terciární vzduch

Přívod terciárního vzduchu je v zadní spodní části kamen. Terciární vzduch proudí to topeniště ze zadní části přes otvory v zadní desce. Tento vzduch slouží pro tzv. dvoustupňové spalování, kdy dochází ke zvýšení účinnosti a snížení množství škodlivých emisí vypouštěných do ovzduší. Tento vzduch je přisávám do topeniště podle potřeby a není regulován ručně. Není dovoleno uzavírat nebo jinak blokovat tento přívod vzduchu.

Deflektor

V horní části topeniště je umístěn deflektor, který zpomaluje kouřové plyny a umožňuje lepší využití tepla z kouřových zplodin. Absence deflektoru způsobuje rychlé spalování, nadměrnou spotřebu dřeva a možnost přehřátí zařízení. Tento deflektor je již obvykle nainstalován v horní části topeniště z výrobky. V případě potřeby je možné deflektor vyjmout a opět nasadit podle znázornění na obrázcích níže:

Zábrana proti vypadávání dřeva

Zábrana proti vypadávání dřeva se nachází v přední spodní části topeniště před dvířky kamen. Tento díl je již obvykle nainstalován z výroby. V případě potřeby (např. při čištění) je možné zábranu jednoduše vyjmout a zase nasadit zpět . Výstupky na okrajích zábrany musí zapadnout do otvorů ve spodní přední části topeniště.

Grilovací rošt

Grilovací rošt - mřížka - je standardním příslušenstvím kamen. Pokud mřížku nepoužíváte, doporučujeme ji z kamen odstranit. Při uchycení roštu do kamen postupujte podle obrázkového znázornění níže:

Trouba

Trouba se nachází v horní části kamen  a má hermeticky uzavřený prostor pro pečení a ohřívání. Spodní část trouby je pokryta speciálními šamotovými tvarovkami, které absorbují, akumulují teplo a postupně ho vyzařují do prostoru trouby. Zahřívání trouby je zajištěno pomocí horkých kouřových spalin proudících okolo bočních stěn a horní části trouby. Horní část trouby je tenkým potrubím spojeno s horním vývodem kamen pro zajištění odvodu pachů a kouře vznikajících při pečení.

Je nutné zdůraznit, že při údržbě a čištění trouby není vhodné používat abrazivní  a agresivní prostředky, které by mohly poškodit lak. Kromě toho příliš mnoho vody zatečené do trouby by mohlo způsobit vytváření rzi.

Trouba má tyto součásti:

1. Teploměr

- ukazuje přibližnou teplotu v troubě při pečení. Chcete-li nainstalovat teploměr, postupujte prosím podle obrázků.

2. Šamotové tvarovky

- jsou umístěny ve spodní části trouby a jejich funkcí je absorbovat teplo a vyzařovat ho postupně a rovnoměrněji v delším časovém intervalu.

Čistící otvor

Při pečení v troubě a odvodu spalin se v horní části kamen mohou usazovat prachové částice a různé nečistoty. Proto je nutné tento prostor v rámci údržby pravidelně čistit nejméně 2 krát až 3 krát ročně podle četnosti používání. Čistící otvor je umístěn v horní části trouby pod horní deskou kamen. Nejdříve je nutné odmontovat 2 šrouby, které drží kryt čistícího otvoru. Po odejmutí krytu prostor uvnitř důkladně vyčistěte od sazí a dalších případných nečistot. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky. Po dokončení čištění přišroubujte kryt zase na své místo.

Likvidace odpadu z obalu výrobku

Obalový materiál (papir a dřevo) je možné spálit, nespálené zbytky a popel likvidujte jako domovní odpad. Po ukončení životnosti spotřebiče ho zlikvidujte jako kovový odpad.

Doporučená údržba

Odstraňování popela

Popel je potřebné odstraňovat, když je to nutné, vyprázdněním popelníku.

Popel v popelníku nemůže sahat až na rošt, kamna bynebyla chlazena a mohla by se poškodit.

Popel znemožňuje oběh vzduchu pro hořeni

Popel by měl být přesypaný do kovové nádoby obsahující nepropustný kryt. Nádoba by měla být umístěna na nehořlavém podkladu, dále od hořlavých materiálů až do úplného vychladnuti.

Čištění skla

Čištění by mělo probíhat, pokud je ohniště horké.
Nepoužívejte prostředky, které by mohly sklo poškrábat, na trhu je množství výrobků určených pro odstraňování sazí.
Nerozkládejte oheň příliš blízko skla.
Nepoužívejte ohniště pokud je skleněná tabule prasklá.
Nepoužívejte hořlavé plyny, tuky nebo jiné nedoporučovaných prostředků usnadňujících zažehnutí.
Pro odstranění tabule musíte odšroubovat držící šrouby. Odstranit těsnění a amortyzátory.
Tabule je ze speciálního skla, tepelně odolného (750 ˚ C), typu "vitroceramique" nebo "vision".
Dvířka je třeba pokaždé zavřít kličkou. Týká se to i zařízení vybavených zvedacími dvířky

Čištění komína

Během spalování dřeva se vytvoří saze a pára obsahující organickou část. Tím se na stěnách komínu tvoří vrstva dehtu. Když se usazená vrstva vznítí, vznikne plamen o velmi vysoké teplotě. Proto je nutná pravidelná kontrola usazování sazí, aby se určila doba nutnosti čištění krbu. Je nutné si uvědomit, že čím silnější hoření, tím se zmenšuje i množství ukládaného dehtu.

Bezpečnost

Při instalaci je nutno přísně dodržovat zásady požární ochrany, uvedené v normě ČSN 920300. V případě blízkosti hořlavých stavebních hmot a předmětů podle stupně hořlavosti B, C 1 a C 2, které jsou uvedeny v normě ČSN 73 0823, postavte kamna s příslušným kouřovodem do bezpečné vzdálenosti, která je minimálně 1,5 m od těchto předmětů.
Pro informaci uvádíme zatřídění některých stavebních hmot z hlediska stupně hořlavosti podle ČSN 73 0823:

Stupeň hořlavosti A - nehořlavé:
Např. beton, cementová malta, škvára apod..

Stupeň hořlavosti B - nesnadno hořlavé:
Desky z anorganických hmot s organickými plnivy: akumin, izomin, sádrokartonové desky.
Dřevocementové desky: heraklit, velox, lignos, rajolit.
Polyvinylchlorid: novodur, dekorplast.
Desky z minerálních a skleněných vláken.

Stupeň hořlavosti C 1 - těžce hořlavé:
Dřevo listnaté: buk, dub.
Desky z vrstveného dřeva: překližka
Desky z anorganických hmot s organickými plnivy: hobrex
Dřevotřískové pilinové desky: sirkolit, werzalit
Tvrdý papír s melaminovým povrchem: ercona, umakart

Stupeň hořlavosti C 2 - středně hořlavé:
Dřevo jehličnaté: borovice, modřín, smrk ztepilý
Dřevotřískové pilinové desky: Piloplat

Stupeň hořlavosti C 3 - lehce hořlavé:
Dřevotřískové pilinové a pilinotřískové desky laminované, pilinové desky, pilolamit
Dřevovláknité desky: akulit, bukolamit, hobra, sololit
Desky z rostlinných hmot: korkové desky typu BA polyetylen, polymetylmetakrylát, polypropylen
polystyren
Polyuretan: PVC - lehčený, Gumová izolační fólie 7795, skleněný laminát polyesterový
Lepenky a hmoty s živičný pojivem

Opatření v případě požáru v komíně

Komíny a kouřovody na nichž jsou připojeny spotřebiče na pevná paliva je nutno vymetat několikrát ročně. Běžným provozem, zejména vlhkým palivem dochází k usazování sazí a dehtu v komíně. Při zanedbání pravidelné kontroly a čištění komína se zvyšuje pravděpodobnost vzniku požáru v komíně.
V tomto případě postupujte následovně:

- V žádném případě nehaste vodou

- Uzavřete všechny přívody vzduchu pro hoření, pokud je to možné přiklopte komín
- Kontaktujte kominickou službu k posouzení stavu komína po požáru
- Kontaktujte výrobce k prohlídce spotřebiče
- Krb s ohništěm nemá být instalován v místech, kde je velký provoz.
- Hořlavé předměty je třeba zdržovat ve vzdálenosti alespoň 1,5 m od ohniska. To platí i pro sušení oblečení.
- Děti je třeba upozornit, že ohniště může být velmi horké a proto se ho nesmí dotýkat.
- Spotřebič smí být používán v obyčejném prostředí dle ČSN 33 0300. Při změně tohoto prostředí, kdy by mohlo vzniknout přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu musí být zařízení včas před vznikem případného nebezpečí vyřazeno z provozu.
- Zařízení je nutné umístit tak, aby stálo pevně na nehořlavém podkladu, přesahujícím půdorys krbu nejméně 800mm ve směru kolmém na otevíratelnou stranu a 400mm ve směru rovnoběžném s touto stranou.
- Obsluhu spotřebiče smí provádět pouze dospělé osoby
- Spotřebič vyžaduje občasnou obsluhu a dozor

POZOR
- Není dovoleno zařízení přehřívat
- Není dovoleno pálit plastové odpadky
- Není dovoleno dotýkat se ohniště ve chvíli kdy hoří oheň, je nutná zvýšená opatrnost, aby se v jeho blízkosti nenacházely děti
- Nesmí se oživovat příliš velký oheň
- Nesmí se demontovat spalovací komora
- Musí se pravidelně vyprazdňovat popelník (zabezpečuje se tím jeho chlazení i přívod vzduchu pro hoření)

Záruční podmínky

Kromě zákonné 2leté záruky platí prodloužená záruka 5 let, která se vztahuje na plášť kamen – korpus ohniště, počínaje dnem zakoupení uvedeného výrobku. Záruka se po tuto dobu vztahuje na všechny prokazatelné výrobní vady a vady materiálu  korpusu kamen. Naší povinností je bezplatně nahradit díly, které byly prokazatelně uznány vadnými pověřeným servisním technikem nebo autorizovaným znalcem.

Vzhledem k tomu, že volba použitého paliva a zacházení s přístrojem se nachází mimo naši kontrolu, jsou díly ohniště, které se dostávají do přímého kontaktu s hořícím palivem, jako jsou: rošt, deflektor, kozlík, těsnění, taktéž i sklo ohniště (které je teplovzdorné a odolává teplotě do 750 st. Celsia) vyňaty ze záruky.

Životnost těchto dílů může být kratší než 2 roky!

Platnost záruky je podmíněna:

- Podpisem záručního listu

- Instalací přístroje na adrese, která je uvedena v záručním listě

- Tím, že je přístroj používán v souladu s instrukcemi uvedenými v návodu k instalaci zařízení dodaného s přístrojem

- nesmí dojít k neoprávněnému zásahu do přístroje, nebo jeho úpravě poté, co opustí továrnu, případně špatnou instalací nebo provozem, ztrácí záruka platnost.

- Používáním výhradně náhradních dílu schválených výrobcem

Dále se záruka nevztahuje na případy:

- Používání nevhodného paliva (mokré, upravené - nalakované, s barvou či tmelené). - Nesprávně zvoleného výkonu ohniště

- Nesprávné instalace nebo zapojení

- Špatného tahu komína

- Nedostatečné údržby

- Přehřátí s důsledkem termického šoku způsobeného nesprávným topením

- Běžného opotřebení vzniklého užíváním výrobku

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje : ………………………………

KUPUJÍCÍ:                 			          PRODEJCE:

Příjmení : ………………………

Jméno : ..…………………………

Ulice : ……………………………..			Typ přístroje:

Město : ….……………………….                    Bronpi Tudela

PSČ :……………………..……………….

Dovozce:

RB Business group, s. r. o.

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno

Tel . 725 950 845

www.kamnakrby-bronpi.cz