KRBOVÁ VLOŽKA BLANZEK 73P dle EN 13229

Schéma:	Popis:

Technické údaje:

|  | Uzavřené ohniště | Otevřené ohniště |
| --- | --- | --- |
| jmenovitý tepelný výkon * kW | 11,7 | - |
| účinnost % | 65,3 | - |
| objemový proud spalin g/s | 16,7 | 29,7 |
| teplota spalin oC | 362 | 130 |
| min. podávací tlak při jmen. tepelném výkonu bar | 0,11 | 0,10 |
| palivo | dřevo (dubová polena) |  |
| množství paliva za hodinu kg/h | 4,0 | 2,8 |
| objem spalovacího prostoru m3 | 0,11 | 0,11 |
| průměr kouřovodu mm | 200 | 200 |
| hmotnost kg | 145 | 145 |

*	Zavřená komínová klapka, primární a sekundární přívod spalovacího vzduchu max. otevřen.

Jmenovitý tepelný výkon, uvedený na typovém štítku, je při:

| - příznivých | topných podmínkách dostatečný pro | 170 – 250 m3 |
| --- | --- | --- |
| - méně příznivých |  | 100 – 170 m3 |
| - nepříznivých |  | 70 – 100 m3 |
| minimální průřez přívodu konvekčního vzduchu |  | 927 cm2 |
| minimální průřez vývodu konvekčního vzduchu |  | 1035 cm2 |
| hodinový přísun spalovacího vzduchu |  | 60 – 90 m3/hod |